# 实验报告

姓名：张梓瀚

学号：2051943

一、实验名称

三维模型扫描与数据处理

二、 实验目的

1.   了解三维模型数据的表示形式和存储格式；

2.   掌握手持式三维曲面扫描系统 Creaform Go Scan 3D 硬件和软件的使用方

式；

3.   掌握常用几何编辑软件（比如 GeoMagic  Studio）的操作方式，能够对原

始三维扫描数据进行简单编辑。

- 实验设备

- 硬件：Creaform Go Scan 3D 三维扫描仪；

- 软件：Creaform Go Scan 3D 配套扫描软件；

- 软件：Geomagic Studio 12 逆向工程软件。

四、 实验内容

1.    三维扫描仪数据采集流程

- 在软件上点击“扫描”；

- 手持三维扫描仪，在待采集同学人脸侧面约 30 厘米处按住扫描按键开始扫描；

- 保持和人脸的距离，缓慢且匀速从一侧转到另一侧；

- 扫描完一圈后，返回并扫描额头、下巴和衣物等位置；

- 扫描结束后，松开扫描按键，在软件上点击保存模型。

2.    三维模型的后处理

- 在 Geomagic Studio 软件上打开保存的.ply文件；

- 为数据指定单位（毫米）：

- 点击工具栏“多边形”中的“网格医生”并点击确定，先进行自动修复；

面部补全

- 点击“填充单个孔”，并逐个点击孔洞进行修补；

- 使用填充单个孔的方式填充头顶边缘，这一步会将头顶、耳朵和背面填充为一体；

- 点击“裁剪”，在左侧调整裁剪平面的角度和位置，再点击“删除所选择的”，去除上一步多填充的背面；

衣物补全

- 使用“填充单个孔”+“桥梁”模式，在衣物碎片较多的位置边缘创建连接。

- 切换为“填充单个孔”的“全部”模式，点击创建出的孔洞进行修补。

- 全部修补完成后，点击软件logo->保存，保存为obj格式模型。可以看到，修补前后差别还是非常显著的。